|  | Νάξος 13/3/2020 Αριθ. Πρωτ. 1991 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Αθ.Σαρρή Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail=sarri@naxoshospital.gr |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ ΝΑΞΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 13.472,00€ μαζί με το Φ.Π.Α. |  |  |  |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), μέχρι και την Τρίτη 17/3/2020   , λόγω του εξαιρετικά επείγοντος  για την προμήθεια του κάτωθι ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους   13.472,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.  και συγκεκριμένα:

- Συσκευές ορού με Υ διακλάδωση, αποστειρωμένες, συσκευασμένες ατομικά. Να διαθέτουν αιχμηρό ρύγχος διάτρησης με προστατευτικό καπάκι, εύκαμπτο σταγονοθάλαμο και φίλτρο διαλύματος διαμέτρου πόρων 15μ, για πλήρη κατακράτηση σωματιδίων.  Να διαθέτουν ενσωματωμένο αεραγωγό με πώμα, που διευκολύνει την ομαλή ροή του διαλύματος, με ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών. Να έχουν ενσωματωμένο σύστημα παροχής σταγόνων και εύκολη ρύθμιση της ταχύτητας έγχυσης με περιστρεφόμενο κυλινδρικό σφικτήρα. Παράλληλη χορήγηση από πλάγια διακλάδωση τύπου Υ με υποδοχέα από LATEX για ταυτόχρονη προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων. Υποδοχή LUER-LOCK για ασφαλέστερη σύνδεση ή LUER-SLIP. Ζητούνται 4000 τεμάχια

- Συσκευές μικροσταγόνων με βαρελάκι. Να είναι αποστειρωμένες μη τοξικές και ελεύθερες πυρετογόνων, κατασκευασμένες από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό. Να διαθέτει ρυθμιστή ροής τύπου Adelberg εύχρηστο και ανοικτό κατά την αποθήκευση παρέχοντας τη δυνατότητα σταγονομετρικής ρύθμισης της ροής. Ζητούνται 1000 τεμάχια

- Περιφερικοί Φλεβικοί Καθετήρες 17 G: Ο φλεβοκαθετήρας να διαθέτει βαλβίδα, αρσενικό πώμα luer lock, ελαστικά φτερά στήριξης και ακτινοσκιερή βελόνα. Επίσης να διαθέτει θύρα έγχυσης με βαλβίδα αντεπιστροφής σιλικόνης για τη διακοπτόμενη χορήγηση φαρμάκων και διαφανή θάλαμο. Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία τεμαχίου. Ζητούνται 50 τεμάχια

- Περιφερικοί Φλεβικοί Καθετήρες 20 G: Ο φλεβοκαθετήρας να διαθέτει βαλβίδα, αρσενικό πώμα luer lock, ελαστικά φτερά στήριξης και ακτινοσκιερή βελόνα. Επίσης να διαθέτει θύρα έγχυσης με βαλβίδα αντεπιστροφής σιλικόνης για τη διακοπτόμενη χορήγηση φαρμάκων και διαφανή θάλαμο. Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία τεμαχίου. Ζητούνται 1500 τεμάχια

- Περιφερικοί Φλεβικοί Καθετήρες 24 G: Ο φλεβοκαθετήρας να διαθέτει βαλβίδα, αρσενικό πώμα luer lock, ελαστικά φτερά στήριξης και ακτινοσκιερή βελόνα. Επίσης να διαθέτει θύρα έγχυσης με βαλβίδα αντεπιστροφής σιλικόνης για τη διακοπτόμενη χορήγηση φαρμάκων και διαφανή θάλαμο. Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία τεμαχίου. Ζητούνται 50 τεμάχια

- Καθετήρες κεντρικής φλέβας τριπλού αυλού 7FR 200mm να τοποθετούνται με τη μέθοδο Seldinger. Σετ καθετήρα τριπλού αυλού 7 Fr απο πολυουρεθάνη σε διάφορα μήκη. Να διαθέτει άκρο από πιο μαλακό υλικό για να είναι ατραυματικό και να περιέχονται στο σετ, πέραν του καθετήρα, σύριγγα ασφαλείας τύπου Raulerson, οδηγό σύρμα, διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα, έξτρα βελόνα με καθετηράκι και αντάπτορα πρόσβασης για μέτρησης της κεντρικής φλεβικής πίεσης.  Ζητούνται 40 τεμάχια

- Καθετήρες κεντρικής φλέβας τριπλού αυλού 8,5FR 200mm να τοποθετούνται με τη μέθοδο Seldinger. Σετ καθετήρα τριπλού αυλού 8,5 Fr απο πολυουρεθάνη σε διάφορα μήκη. Να διαθέτει άκρο από πιο μαλακό υλικό για να είναι ατραυματικό και να περιέχονται στο σετ, πέραν του καθετήρα, σύριγγα ασφαλείας τύπου Raulerson, οδηγό σύρμα, διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα, έξτρα βελόνα με καθετηράκι και αντάπτορα πρόσβασης για μέτρησης της κεντρικής φλεβικής πίεσης.  Ζητούνται 30 τεμάχια

- Χειρουργικά πεδία 3 στρωμάτων 50Χ50 cm (+/-10cm) με οπή.  Χειρουργικά πεδία  μιας χρήσης αποστειρωμένα τριών στρωμάτων,  διπλωμένα με τρόπο ειδικό ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη τεχνική τους. Να αποτελούνται από ένα στρώμα κυτταρίνης, ένα στρώμα πολυαιθυλενίου απόλυτης αδιαπερατότητας στα υγρά και ένα στρώμα μη υφασμένο υλικό, πολυπροπυλένιο. Η  συγκόλληση μεταξύ των φύλλων να είναι ισχυρή, χωρίς κόλλα, να είναι ανθεκτικά στο σκίσιμο, να έχουν 100% αντιβακτηριδιακό φράγμα, να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία. Στη συσκευασία τους να αναγράφεται: μιας χρήσης sterile, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, τρόπος αποστείρωσης (ακτινοβολία γ’), ένδειξη φοράς ανοίγματος, εργοστάσιο παραγωγής, διάσταση πεδίου, αριθμός παρτίδας, αριθμός CE mark, εργοστασιακός κωδικός και περιγραφή του είδους στην Ελληνική γλώσσα. Ζητούνται 500 τεμάχια

- Χαρτοσέντονα ρολά. Αδιαβροχοποιημένο χαρτί σε ρολό για την κάλυψή της εξεταστική κλίνης  μήκους 50 μέτρων και πλάτους 60-70 cm. Να αποτελείται από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) από την κάτω πλευρά και φύλλο χαρτιού εξαιρετικής ποιότητας από την πάνω. Το πλαστικό φύλο  μέσω της υψηλής του πυκνότητας και δομής να συγκρατεί τυχόν υγρά. Τα δύο φύλλα να έχουν συγκολληθεί ομοιόμορφα  με ειδική θερμοσυγκόληση προκειμένου να διασφαλίσουν την ακεραιότητα του προϊόντος ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης ή ιδιαίτερης χρήσης. Με περφορέ κάθε 38-50 cm για εύκολο κόψιμο. Ζητούνται 500 τεμάχια.

- Χαρτοβάμβακας σε πακέτα των 5 κιλών. Λευκός, απορροφητικός, απαλός και ανθεκτικός στη χρήση. Από 100% λευκασμένο χημικό πολτό. Κατά την χρήση να  μην αφήνει υπολείμματα, και να  μην ερεθίζει το δέρμα. Να έχει διαστάσεις: 40cmX60cm. Να διατίθεται σε συσκευασίες των 5 κιλών  μέσα σε ανθεκτική πλαστική σακούλα. Να παράγεται από άριστης ποιότητας υλικά. Ζητούνται 100 πακέτα.

- Μπλούζες χειρουργείου μ.χ αποστειρωμένες, Medium, Large και X-Large. Μπλούζες χειρουργικές απλές, αποστειρωμένες, μιας χρήσης, κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό, υδρόφοβες, αδιάβροχες, αεροδιαπερατές και αδιαφανείς. Με διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη και απορροφητικό ρέλι στο λαιμό. Να διαθέτουν μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμα τους να φέρουν βαμβακερή ελαστική μανσέτα, ζώνη στη μέση, αυτοκόλλητο κλείστρο στον αυχένα και κορδόνια στο πίσω μέρος για πλήρη κάλυψη. Να έχουν μήκος μέχρι τη μέση της κνήμης. Να διατίθενται ατομικά συσκευασμένες με εσωτερικό περιτύλιγμα και συνοδευόμενες από απορροφητική πετσέτα χεριών. Ζητούνται 30, 30 και 150 τεμάχια από κάθε μέγεθος αντίστοιχα.

- Ταμπόν ρινικού επιπωματισμού 4,5cm. Το ταμπόν να διαστέλλεται και να μετατρέπεται σε ένα μαλακό σπόγγο που παρέχει ιδανική πίεση στην μύτη μετά την διόγκωση του και να απορρόφα το αίμα. Να εφαρμόζεται γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά. Να αφαιρείται εύκολα με το κορδόνι που βρίσκεται στο κάτω μέρος του. Να είναι ενυδατικό επίθεμα, να μην προκαλεί βλάβη κατά την αφαίρεση του. Να είναι εμποτισμένο με ειδική αιμοστατική ουσία. Ζητούνται 20 τεμάχια

- Ταμπόν ρινικού επιπωματισμού 8cm. Το ταμπόν να διαστέλλεται και να μετατρέπεται σε ένα μαλακό σπόγγο που παρέχει ιδανική πίεση στην μύτη μετά την διόγκωση του και να απορρόφα το αίμα. Να εφαρμόζεται γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά Να αφαιρείται αύκολα με το κορδόνι που βρίσκεται στο κάτω μέρος του. Να είναι Ενυδατικό επίθεμα , να μην  προκαλεί βλάβη κατά την αφαίρεση του. Να είναι εμποτισμένο με ειδική αιμοστατική ουσία. Διαστάσεις: 8,0 cm x 2,0 cm x 1,5 cm.  Ζητούνται 10 τεμάχια

- Αλοιφή υπερήχων.  Ζελέ υπερήχου Aquasound, συμβατό με όλα τα μοντέλα υπερήχων, υποαλλεργικό, δεν ερεθίζει το δέρμα και δεν αφήνει σημάδια, διαθέσιμο σε δοχείο των 5 λίτρων. Ζητούνται 50 λίτρα

- Ισοθερμικές κουβέρτες μιας χρήσης. Ισοθερμικά πεδία τριών επιπέδων από αλουμίνιο, άριστης ποιότητας, για προστασία από την υποθερμία, από μονωτικό υλικό μη αγώγιμο, αντιστατικό και ακτινοδιαπερατό τριών στρωμάτων (βαμβακερό non wooven /αλουμίνιο/πλαστικό) για συγράτηση της απώλειας της θερμοκρασίας του σώματος μέχρι 85% κατά τη διάρκεια χ/κών επεμβάσεων και την ανάνηψη διαφόρων τύπων. Ζητούνται 20 τεμάχια

- Μάσκες νεφελοποίησης ενηλίκων. Μάσκα από διάφανο, μαλακό, πλαστικό υλικό, με αυξομειούμενο ελαστικό κορδόνι, ελαστικό σωλήνα 2 μέτρων και ποτηράκι εκνέφωσης εύκολου χειρισμού. Ζητούνται 300 τεμάχια

- Γυαλάκια οξυγόνου. Ρινικά γυαλάκια οξυγονοθεραπείας με αγωγό 2 μέτρων. Ζητούνται 400 τεμάχια.

- Μάσκες venturi ενηλίκων:  Kατασκευή από διάφανο και μαλακό βινύλιο για την χορήγηση ιατρικού οξυγόνου με ελεγχόμενη πυκνότητα,  ιδανικές για χρήση σε άτομα με χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες. Να διαθέτει ρυθμιζόμενο επιρρίνειο έλασμα και ελαστικό κορδόνι αυξομειούμενου μήκους. Η συσκευασία να περιέχει: Μάσκα παροχής οξυγόνου ενηλίκων Έξι (6) βαλβίδες πυκνότητας παροχής οξυγόνου (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%) Σπιράλ σωλήνας 15cm Συνδετικός σωλήνας 2.10m Συνδετικό κούμπωμα ασφαλείας. Ζητούνται 100 τεμάχια

- Μάσκες οξυγόνου απλές ενηλίκων Κατασκευασμένη από διάφανο, καθαρό, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό. Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο. Να εφαρμόζει τέλεια λόγω της κατασκευής και του μεγέθους της. Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων και έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία, για τη συγκράτηση της μάσκας στην κεφαλή. Εφαρμόζει εύκολα και συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 2 m  και εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο. Ο σωλήνας είναι ειδικά κατασκευασμένος, έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90ο, να μην διακόπτεται η παροχή του οξυγόνου. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία. Ζητούνται 100 τεμάχια

- Μάσκες χορήγησης οξυγόνου με αυτοδιατεινόμενο ασκό ενηλίκων.  Μάσκα οξυγόνου επανεισπνοής ή αλλιώς μάσκα υψηλής συγκέντρωσης οξυγόνου. Χαρακτηριστικά: Κατασκευή απο μαλακό και διάφανο βινύλιο, για ξεκούραστη εφαρμογή στον ασθενή. Ρυθμιζόμενο κλιπ στερέωσης στη μύτη. Πλήρης με ασκό και σωλήνα παροχής μήκους 2.10 m έτοιμη για χρήση. Ζητούνται 100 τεμάχια

- Μάσκες χορήγησης οξυγόνου με αυτοδιατεινόμενο ασκό παίδων.   Μάσκα οξυγόνου επανεισπνοής ή αλλιώς μάσκα υψηλής συγκέντρωσης οξυγόνου. Χαρακτηριστικά: Κατασκευή απο μαλακό και διάφανο βινύλιο, για ξεκούραστη εφαρμογή στον ασθενή. Ρυθμιζόμενο κλιπ στερέωσης στη μύτη. Πλήρης με ασκό και σωλήνα παροχής μήκους 2.10 m έτοιμη για χρήση. Ζητούνται 50 τεμάχια

- Αυτοκόλλητη γάζα 10x8cm (+/-1cm.)  μιας χρήσης, αποστειρωμένη. Να είναι κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που να μην κολλάει στο τραύμα.  Να είναι αποστειρωμένες και συσκευασμένες σε συσκευασία ανά τεμάχιο. Να διαθέτουν μέγιστη απορροφητική ικανότητα για τη γρήγορη απορρόφηση των εκκρίσεων. Ζητούνται 1000 τεμάχια

- Αυτοκόλλητη γάζα 10x25cm (+/-1cm).  μιας χρήσης, αποστειρωμένη. Να είναι κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που να μην κολλάει στο τραύμα.  Να είναι αποστειρωμένες και συσκευασμένες σε συσκευασία ανά τεμάχιο. Να διαθέτουν μέγιστη απορροφητική ικανότητα για τη γρήγορη απορρόφηση των εκκρίσεων. Ζητούνται 200 τεμάχια

- Αυτοκόλλητη γάζα 10x15cm (+/-1cm.)  μιας χρήσης, αποστειρωμένη. Να είναι κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που να μην κολλάει στο τραύμα.  Να είναι αποστειρωμένες και συσκευασμένες σε συσκευασία ανά τεμάχιο. Να διαθέτουν μέγιστη απορροφητική ικανότητα για τη γρήγορη απορρόφηση των εκκρίσεων. Ζητούνται 1000 τεμάχια

- Αυτοκόλλητη υποαλλεργική επιδεσμική ταινία 2,5cmX9m±1m. Αυτοκόλλητη, επιδεσμική, υποαλλεργική ταινία από μετάξι. Με υποαλλεργική αυτοκόλλητη ουσία. Να προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε σημείο του σώματος  Να συγκρατεί με ασφάλεια και να αφαιρείται χωρίς να ερεθίζει το δέρμα. Να είναι λευκό με απαλή αίσθηση. Να κόβεται με το χέρι. Υποαλλεργικό. Αεριζόμενο. Ζητούνται 360 τεμάχια

- Αυτοκόλλητη υποαλλεργική επιδεσμική ταινία 5cmX9m±1m. Αυτοκόλλητη επιδεσμική υποαλλεργική ταινία από μετάξι. Με υποαλλεργική αυτοκόλλητη ουσία. Να προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε σημείο του σώματος  Να συγκρατεί με ασφάλεια και να αφαιρείται χωρίς να ερεθίζει το δέρμα. Να είναι λευκό με απαλή αίσθηση. Να κόβεται με το χέρι. Υποαλλεργικό. Αεριζόμενο. Ζητούνται 60 τεμάχια

- Βαμβάκι υδρόφιλο σε συσκευασία κιλού. Ιατρικό 100% φυσικό βαμβάκι, να ξετυλίγεται εύκολα, να είναι λευκό, μαλακό, απορροφητικό, πρακτικά άοσμο, καθαρό και  μη τοξικό για νοσοκομειακή χρήση. Ζητούνται 40 τεμάχια

- Γάζα απλή πακέτο 90cmx100m. Να είναι υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, πλάτους 90cm, σε πακέτα των 100 συνεχών μέτρων και σε αναδιπλώσεις του ενός μέτρου. Ζητούνται 6000 μέτρα (60 πακέτα)

- Αυτοκόλλητα ράμματα σύγκλησης τραυμάτων 12x100mm (±2mm). Αυτοκόλλητες Ταινίες Σύγκλεισης Δέρματος (Ενισχυμένες) κατασκευασμένες από πορώδες, μη υφασμένο υπόστρωμα, επικαλυμμένο με υποαλλεργική, ευαίσθητη στην πίεση αυτοκόλλητη ουσία, ενισχυμένη με ίνες πολυεστέρα για μεγαλύτερη αντοχή.  Μειώνουν τις πιθανότητες ερεθισμού του δέρματος. Για  υποστήριξη τραύματος, μετά από πρόωρη αφαίρεση ραμμάτων και κλιπ και τη σύγκλειση τραυμάτων χαμηλής τάσης. Ζητούνται 1000 τεμάχια

- Αυτοκόλλητα ράμματα σύγκλησης τραυμάτων 6x100mm (±2mm). Αυτοκόλλητες Ταινίες Σύγκλεισης Δέρματος (Ενισχυμένες) κατασκευασμένες από πορώδες, μη υφασμένο υπόστρωμα, επικαλυμμένο με υποαλλεργική, ευαίσθητη στην πίεση αυτοκόλλητη ουσία, ενισχυμένη με ίνες πολυεστέρα για μεγαλύτερη αντοχή.  Μειώνουν τις πιθανότητες ερεθισμού του δέρματος. Για  υποστήριξη τραύματος, μετά από πρόωρη αφαίρεση ραμμάτων και κλιπ και τη σύγκλειση τραυμάτων χαμηλής τάσης. Ζητούνται 1000 τεμάχια

- Γάντια medium μιας χρήσης, latex, με πούδρα, μη αποστειρωμένα, αμφίπλευρα, σε συσκευασία κλειστή ανά 100 τεμάχια. Ζητούνται 20.000 τεμάχια.

- Γάντια large μιας χρήσης, latex, με πούδρα, μη αποστειρωμένα, αμφίπλευρα, σε συσκευασία κλειστή ανά 100 τεμάχια. Ζητούνται 5.000 τεμάχια

- Γάντια medium μιας χρήσης, latex, με πούδρα, μη αποστειρωμένα, αμφίπλευρα, σε συσκευασία κλειστή ανά 100 τεμάχια. Ζητούνται 20.000 τεμάχια.

- Γάντια x-large μιας χρήσης, latex, με πούδρα, μη αποστειρωμένα, αμφίπλευρα, σε συσκευασία κλειστή ανά 100 τεμάχια. Ζητούνται 3.000 τεμάχια

- Γάντια Χειρουργικά Latex Αποστειρωμένα Ν.6,5 Γάντια Latex αποστειρωμένα, ζεύγος, με πούδρα, από φυσικό latex, εξαιρετικής ελαστικότητας και αντοχής και  ανατομικού σχήματος. Ζητούνται 400 τεμάχια

- Γάντια Χειρουργικά Latex Αποστειρωμένα Ν.7,0 Γάντια Latex αποστειρωμένα, ζεύγος, με πούδρα, από φυσικό latex, εξαιρετικής ελαστικότητας και αντοχής και  ανατομικού σχήματος. Ζητούνται 500 τεμάχια

- Γάντια Χειρουργικά Latex Αποστειρωμένα Ν.7,5 Γάντια Latex αποστειρωμένα, ζεύγος, με πούδρα, από φυσικό latex, εξαιρετικής ελαστικότητας και αντοχής και  ανατομικού σχήματος. Ζητούνται 500 τεμάχια.

- Γάντια Χειρουργικά Latex Αποστειρωμένα Ν.8,0 Γάντια Latex αποστειρωμένα, ζεύγος, με πούδρα, από φυσικό latex, εξαιρετικής ελαστικότητας και αντοχής και  ανατομικού σχήματος. Ζητούνται 300 τεμάχια

- Γάντια Χειρουργικά Latex Αποστειρωμένα Ν.8,5 Γάντια Latex αποστειρωμένα, ζεύγος, με πούδρα, από φυσικό latex, εξαιρετικής ελαστικότητας και αντοχής και  ανατομικού σχήματος. Ζητούνται 100 τεμάχια

- Γάντια εξεταστικά νιτριλίου medium. Προδιαγραφές: χωρίς πούδρα, χωρίς λάτεξ που παράγονται χωρίς φυσικό καουτσούκ. Μη αποστειρωμένα, αμφιδέξια, μίας χρήσης. Ενισχυμένη αντοχή τέλεια εφαρμογή. Μεγάλη αντοχή στα χημικά, ελαστικά, φιλικά στο δέρμα & υποαλλεργικά. Ζητούνται 2000 τεμάχια

- Γάντια large μιας χρήσης, χωρίς πούδρα latex μη αποστειρωμένα. Να διαθέτουν υψηλή ελαστικότητα και να είναι κατασκευασμένα χωρίς ραφές, για να είναι ανθεκτικά και ασφαλή. Να προσφέρουν εξαιρετική εφαρμογή και αίσθηση αφής. Κατάλληλα για άτομα που ενδέχεται να παρουσιάσουν αλλεργία στο λάτεξ ή παρουσιάζουν υπερευαισθησία στη πούδρα γαντιών. Ζητούνται 2.000 τεμάχια

- Σύριγγες 1cc 25G 1-1/2 0,4 12mm αποστειρωμένες, μιας χρήσης με βελόνη «Τύπου  Β». Τα υλικά για την κατασκευή των συριγγών να είναι για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ. Να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν ή βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού. Το ελαστικό παρέμβυσμα να παρέχει καλή στεγανότητα και να υπάρχει καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, και να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν. Η σύριγγα να είναι με ενσωματωμένη βελόνη, η ποιότητα της οποίας να εξασφαλίζει άνετη ατραυματική φλεβοκέντηση. Ζητούνται 1500 τεμάχια.

- Σύριγγες 2,5cc αποστειρωμένες, μιας χρήσης με βελόνη «Τύπου  Β». Τα υλικά για την κατασκευή των συριγγών να είναι για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο  καουτσούκ. Να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν ή βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού. Το ελαστικό παρέμβυσμα να παρέχει καλή στεγανότητα και να υπάρχει καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, και να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν . Η σύριγγα να είναι με ενσωματωμένη βελόνη, η ποιότητα της οποίας να εξασφαλίζει άνετη ατραυματική φλεβοκέντηση. Ζητούνται 2000 τεμάχια.

- Σύριγγες 20cc αποστειρωμένες, μιας χρήσης με βελόνη «Τύπου  Β». Τα υλικά για την κατασκευή των συριγγών να είναι για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο  καουτσούκ. Να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν ή βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού. Το ελαστικό παρέμβυσμα να παρέχει καλή στεγανότητα και να υπάρχει καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, και να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν . Η σύριγγα να είναι με ενσωματωμένη βελόνη, η ποιότητα της οποίας να εξασφαλίζει άνετη ατραυματική φλεβοκέντηση. Ζητούνται 3000 τεμάχια.

- Σύριγγες 50-60 CC  με ρύγχος  αποστειρωμένες, μιας χρήσης. Τα υλικά για την κατασκευή των συριγγών να είναι για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο  καουτσούκ. Να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν ή βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού. Το ελαστικό παρέμβυσμα να παρέχει καλή στεγανότητα. Ζητούνται 300 τεμάχια.

- Σύριγγες 50-60 CC  με μπεκ  αποστειρωμένες, μιας χρήσης. Τα υλικά για την κατασκευή των συριγγών να είναι για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο  καουτσούκ. Να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν ή βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού. Το ελαστικό παρέμβυσμα να παρέχει καλή στεγανότητα. Ζητούνται 300 τεμάχια.

- Σύριγγες 10cc αποστειρωμένες, μιας χρήσης με βελόνη «Τύπου  Β». Τα υλικά για την κατασκευή των συριγγών να είναι για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο  καουτσούκ. Να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν ή βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού. Το ελαστικό παρέμβυσμα να παρέχει καλή στεγανότητα και να υπάρχει καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, και να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν. Η σύριγγα να είναι με ενσωματωμένη βελόνη, η ποιότητα της οποίας να εξασφαλίζει άνετη ατραυματική φλεβοκέντηση. Ζητούνται 15.000 τεμάχια.

- Σύριγγες 5cc αποστειρωμένες, μιας χρήσης με βελόνη «Τύπου  Β». Τα υλικά για την κατασκευή των συριγγών να είναι για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο  καουτσούκ. Να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν ή βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού. Το ελαστικό παρέμβυσμα να παρέχει καλή στεγανότητα και να υπάρχει καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, και να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν . Η σύριγγα να είναι με ενσωματωμένη βελόνη, η ποιότητα της οποίας να εξασφαλίζει άνετη ατραυματική φλεβοκέντηση. Ζητούνται 8.000 τεμάχια.

- Βελόνες 19G, 21G, 23G, 25G, 26G  - Η πλαστική κεφαλή της βελόνης να εφάπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luer lock. Η κωνική κεφαλή της βελόνης να φέρει διακριτικό χρώμα και να είναι ημιδιαφανής στο σημείο σύνδεσης με την σύριγγα.. Τα αμβλύ άκρο της βελόνης να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και ελαττώματα. Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο, με ατραυματικό άκρο. Ζητούνται 1000 τεμάχια από κάθε μέγεθος.

- Πεταλούδες απλές 21G και 23G. Πεταλούδες φλεβοκέντησης. Κατάλληλες για αιμοληψίες, χορηγήσεις φαρμάκων σε λεπτές φλέβες. Ζητούνται 200 και 300 τεμάχια αντίστοιχα.

- Ουροσυλλέκτες ενηλίκων. Ουροσυλλέκτες απλοί μη αποστειρωμένοι κατασκευασμένοι από ιατρικού PVC. Ο σάκος συλλογής ούρων να είναι χωρητικότητας 2.000 ml με διπλές ραφές ασφαλείας και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml. Ο σωλήνας να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στα τσακίσματα και έχει μήκος τουλάχιστον 90cm. ενώ καταλήγει σε κωνικό ακροφύσιο (σύνδεσης με καθετήρα) με καπάκι. Να διαθέτει ενισχυμένες οπές για ασφαλή και σίγουρη στήριξη του ουροσυλλέκτη. Ζητούνται 1000 τεμάχια

- Γλωσσοπίεστρα ξύλινα αποστειρωμένα. Από φυσικό ξύλο, ατομικά συσκευασμένα επί χάρτου, σε συσκευασία 100 τεμαχίων. Ζητούνται 2000 τεμάχια

- Διαφανές επίθεμα συγκράτησης φλεβοκαθετήρα 6x7cm, αυτοκόλλητο, αποστειρωμένο, από μη υφασμένο υλικό ή διαφανή μεμβράνη. Ζητούνται 2000 τεμάχια.

- Οξυζενέ. Ζητούνται 50 λίτρα.

- .Χαρτί Καταγραφικό θερμογραφικό σε ρολό πλάτους 80 χιλιοστών και μήκους    25 μέτρων με μασούρι Φ16,  100  τεμάχια.

- Σκοραμίδες χάρτινες μ.χ.,  1000 τεμάχια.

- Νεφροειδή χάρτινα μ.χ.,  1500 τεμάχια.

- Στρωματοθήκες με λάστιχο μ.χ.,  600 τεμάχια.

- Θερμόμετρα ηλεκτρονικά,  100 τεμάχια.

- Ποδιές νάϋλον μ.χ. αδιάβροχες  σε συσκευασία των 100 τεμαχίων,  2000 τεμάχια.

- Αδιάβροχα υποσέντονα 80 Χ 180,   1000 τεμάχια.

- Κοστούμια μ.χ. μη αποστειρωμένα XL,   100 τεμάχια.

- Ουροδοχεία ανδρών χάρτινα,  500 τεμάχια.

- Κοστούμια μ.χ. μη αποστειρωμένα L, 100   τεμάχια.

- Κοστούμια μ.χ. μη αποστειρωμένα M,  100 τεμάχια.

- Φίλτρα αναπνευστήρα και  AMBU,   100 τεμάχια.  Και

- Μπλούζες μ.χ. μη αποστειρωμένες μη διαπερατές από υγρά, υδρόφοβες αδιάβροχες αεροδιαπερατές.Να διαθέτουν μακριά μανίκια με λάστιχο, ζώνη στη μέση και κορδόνια στον αυχένα για πλήρη κάλυψη. Να έχουν μήκους  μέχρι τη μέση της κνήμης. Να είναι  one size   και να καλύπτει όλα τα μεγέθη. Ζητούνται 200 τεμάχια.

Σας γνωρίζουμε ότι:

- Οι προσφορές υποβάλλονται ανά είδος  και θα αναλύεται ξεχωριστά η τιμή για το κάθε είδος.

- Στους προμηθευτές  δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για μέρος της ζητούμενης προσφοράς.

- Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής ζητούμενης ποσότητας κάθε είδους, τότε θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους.

- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση της εκάστοτε προσφοράς.

- Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, ανά είδος και σε όσους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα.

- Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής, ανά είδος.

- Το Γενικό Νοσοκομείου – Κ.Υ. Νάξου  διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με την μειοδότρια εταιρεία.  Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες  ή ισοδύναμες προσφορές τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν  διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες  που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

- Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας  εξήντα (60) ημερών από τη λήψη  του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης σύμφωνα  με τους όρους της σύμβασης, με προϋπόθεση την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

- Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου -Κ.Υ. Νάξου.

- Η πληρωμή του αναδόχου  θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική  παραλαβή των ειδών.

- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , για την παραλαβή των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης (παρ.5 περ α΄του άρθρου 95 του ν.4412/2016).

- Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις (Ν.2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)  επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Γενικό Νοσοκομείο- Κ.Υ. Νάξου.

- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται δεκτές.

- Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η παράδοση των ειδών, γίνει η  αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια καλής λειτουργίας των ειδών, από τα συμβαλλόμενα μέρη.

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα – το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών – από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μας.

- Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Νάξου.

- Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών  επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Επίσης παρακαλούμε όπως τα προσφερόμενα είδη να είναι άμεσα διαθέσιμα  και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο παρόν αίτημα προσφοράς.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΣΑΡΡΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                    	ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ