|  | Νάξος 27/4/2020 Αριθ. Πρωτ. 3374 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Αθ.Σαρρή Τηλέφωνο: 22853 60654 FAX: 22853 – 60650 e-mail=sarri@naxoshospital.gr |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ ΝΑΞΟΥ. |  |  |  |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), μέχρι και αύριο Τρίτη   28/4/2020, λόγω επείγοντος,   για την προμήθεια του κάτωθι υλικού:

Συσκευές μετάγγισης μιας μονάδας συμπυκνωμένων ερυθρών με φίλτρο λαυκαφαίρεσης παρά την κλίνη, σαράντα (40) τεμάχια.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή συστήματος:

1.Το σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο για λευκαφαίρεση μιας μονάδας ερυθρών  ή ολικού αίματος.   Θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα  ρύγχος σύνδεσης με τον ασκό του αίματος, προφίλτρο κατακράτησης μικροπηγμάτων ξεχωριστό από το κυρίως φίλτρο,  σταγονομετρικό θάλαμο και ένα φίλτρο υψηλής απόδοσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

2. Ο αριθμός των υπολειπόμενων λευκών να είναι μικρότερος από  2Χ105

3.Όλα τα επιμέρους τμήματα να είναι άρρηκτα  συνδεδεμένα με το κυρίως φίλτρο.

4.Η ανάκτηση των ερυθροκυττάρων να είναι μεγαλύτερη του 95%

5.Να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία, απαλλαγμένα  πυρετογόνων κι έτοιμα για χρήση.

6.Να μην απαιτείται έκπλυση ή ενεργοποίηση των φίλτρων με φυσιολογικό ορό.

7.Να έχουν μονή  συσκευασία με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας και ενδείξεις  και η παρτίδα του υλικού να αναγράφεται στο σώμα του φίλτρου.

8.Τα υλικά κατασκευής να είναι απόλυτα βιοσυμβατά.

9.Να φέρουν  ειδικούς αντιμικροβιακούς αεραγωγούς αποστράγγισης, ενσωματωμένους στο κυρίως φίλτρο  με σκοπό το τέλειο άδειασμα του φίλτρου, έτσι ώστε  να υπάρχει  η μικρότερη δυνατή απώλεια ερυθροκυττάρων.

10.Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark)  και η εταιρεία κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικά  ποιότητας   ISO 9001: 2000   και  EN ISO 13485: 2003

Επίσης παρακαλούμε όπως το προσφερόμενο είδος να είναι άμεσα διαθέσιμα  και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο παρόν αίτημα προσφοράς.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΣΑΡΡΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                    	ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ